### ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Петрівської селищної ради

від 23 липня 2026 року № 411

## ПЛАН ДІЙ (РЕАГУВАННЯ)

### у випадку аварійних та позаштатних ситуацій на об’єктах житлово-комунального господарства

### (водопостачання та водовідведення) Петрівської селищної територіальної громади

### під час проходження осінньо-зимового періоду 2026-2027 років

| № з/п | Тип позаштатної / аварійної ситуації | Заходи / алгоритм оперативних дій | Відповідальні особи / виконавці | Термін виконання / реагування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І | Аварії на об’єктах водопостачання |  |  |  |
| 1.1 | Знеструмлення насосних станцій / свердловин | 1. Доставка та підключення пересувних дизель-генераторів. 2. Запуск насосів для підтримання мінімального тиску в системі. | Керівник комунального підприємства | До 1 години |
| 1.2 | Масштабний порив водоводу (відсутність води у населення) | 1. Перекриття аварійної ділянки та початок розкопок. 2. Організація підвезення питної/технічної води автоцистернами до соцсфери та житлових кварталів за графіком. | Керівник комунального підприємства, Старости селищної ради | Підвезення води — протягом 3 годин з моменту аварії |
| ІІ | Аварії на об’єктах водовідведення |  |  |  |
| 2.1 | Зупинка КНС або очисних споруд (знеструмлення / поломка) | 1. Запуск резервного живлення. 2. Задіяння резервного насосного обладнання. 3. Контроль рівня стічних вод у приймальному резервуарі (запобігання виливу). | Керівник комунального підприємства | Негайно |

_______________________________